Программное обеспечение 
первичного анализа телеметрии МИНМ

«Гранат»

Версия 1.0.0.1

Руководство оператора

Листов 60

2023

# АННОТАЦИЯ

В данном документе содержится информация по функциональным возможностям программы обработки телеметрии МИНМ «Гранат», возможностям пользователя по взаимодействию с программой, предупреждениям и сообщениям об ошибках, выдаваемым программой в ходе работы.

# СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	5

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. УСТАНОВКА, ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ	7

2.1. Установка программы	7

2.2. Обновление программы	7

2.3. Удаление программы	7

3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

3.1. Запуск программы	8

3.2. Окно программы после запуска	8

3.3. Общие операции в программе	10

3.3.1. Настройка значений по умолчанию некоторых параметров графиков	10

3.3.2. Переход в полноэкранный режим и возврат из него	10

3.3.3. Получение справки	10

3.3.4. Получение информации о версии программы	11

3.4. Журнал событий	11

4. РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ ДАННЫХ	13

4.1. Добавление источников данных	13

4.2. Переключение между окнами свойств источников	16

4.3. Удаление источников из программы	16

5. РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ	17

5.1. Создание таблиц	17

5.1.1. Общие сведения	17

5.1.2. Создание таблицы после создания графиков	19

5.2. Добавление новых таблиц к существующим группам	20

5.3. Переключение между таблицами и группами таблиц	20

5.4. Удаление таблиц	20

5.5. Управляющие элементы в окнах таблиц	20

5.6. Экспорт данных в текстовый файл	21

6. РАБОТА С ГРАФИКАМИ	23

6.1. Создание графиков	23

6.1.1. Общие сведения	23

6.1.3. Создание графиков после создания таблиц	24

6.2. Окно графиков. Общие сведения	24

6.2.1. Сохранение графиков	25

6.2.2. Вывод графиков на печать	28

6.2.3. Закрытие окна графиков	29

6.3. Область отображения графиков	29

6.3.1. Управление с помощью клавиатуры	30

6.3.2. Управление с помощью мыши	31

6.4. Панель инструментов	33

6.4.1. Режимы отображения графиков и подсказок	33

6.4.2. Работа с якорями	34

6.4.3. Режимы работы окна	36

6.4.4. Добавление графиков из исходных данных	36

6.4.5. Вторичная обработка данных графиков	36

6.4.6. Перечень функций и операторов вторичной обработки	42

6.4.7. Кнопка возврата к исходному состоянию	49

6.4.8. Кнопка закрытия набора графиков	49

6.5. Окна объектов и свойств объектов	49

6.5.1. Объект «Графики»	51

6.5.2. Объект типа «График»	51

6.5.3. Объект «Оси значений»	55

6.5.4. Объект типа «Ось значений»	55

6.5.5. Объект «Ось времени»	56

6.5.6. Объект «Якоря по оси времени»	56

6.7.7. Объект «Якорь по оси времени»	56

6.7.8. Объект «Заголовок»	57

6.7.9. Объект «Легенда»	57

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БИХ — бесконечная импульсная характеристика

МИНМ — миниатюрный инерциальный навигационный модуль

ТМ — телеметрия, телеметрический

ТМИ — телеметрическая информация

# 1. ВВЕДЕНИЕ

«Гранат» — программа, предназначенная для первичной обработки телеметрической информации, записываемой на SD-карту модулем МИНМ в ходе своей работы. Программа отображает выбранные пользователем ТМ-параметры МИНМ в текстовом и графическом виде.

Настоящее «Руководство» содержит справочно-обучающую информацию по доступной функциональности программы и взаимодействию с ней пользователя.

Чтобы максимально быстро приступить к работе с программой, можно сразу запустить ее исполняемый файл и воспользоваться подсказками, размещенными в рабочем поле окна программы. Дальнейшие действия выполнять, руководствуясь опытом работы с иными программами на персональных компьютерах.

Рекомендуется, тем не менее, полностью изучить «Руководство», чтобы иметь представление об возможностях программы в целом. Многие из них облегчают работу с телеметрией, упрощая рутинные действия.

# 2. УСТАНОВКА, ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

## 2.1. Установка программы

СПО поставляется в виде архива, содержащего исполняемый файл программы, запускаемый в среде операционной системы Microsoft Windows, файл данного «Руководства…» и образец текстового файла настроек БИХ-фильтра для вторичной обработки графиков. Установка программы состоит в распаковке архива в удобную пользователю папку.

Рекомендуется после этого также настроить ассоциацию файлов, имеющих расширение «.tt», с программой «Гранат», чтобы в дальнейшем можно было открывать такие файлы телеметрии двойным щелчком по ним, не запуская «Гранат» предварительно вручную. Для этого нужно найти на целевом компьютере файл телеметрических данных МИНМ с расширением .tt, вызвать его контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по значку файла, выбрать там пункт «Открыть с помощью», щелкнуть по строчке «Выбрать программу…» и, воспользовавшись кнопкой «Обзор…» появившегося диалога выбора исполняемого файла, выбрать исполняемый файл программы «Гранат», расположенный в том месте, куда был распакован ее архив. После этого всем файлам с расширением .tt операционной системой будет сопоставлена иконка программы «Гранат», а сами файлы будут открываться в автоматически запускающемся «Гранате» двойным щелчком по ним.

Для удобства запуска можно также создать ярлык программы в удобном месте штатными средствами операционной системы.

## 2.2. Обновление программы

Для выполнения обновления необходимо скачать новую версию архива с программой с сайта АО «ПКК Миланд» и распаковать архив в то же место, куда он был распакован в ходе первичной установки. При этом согласиться на замену файлов.

Рекомендуется также перед первым запуском новой версии «Граната» удалить файл «Гранат.lng» из папки «%appdata%\Milandr\Гранат», чтобы гарантировать, что все текстовые строки, которые пользователь будет видеть в ходе работы, соответствуют наиболее современной их версии.

## 2.3. Удаление программы

Для полного удаления программы необходимо удалить исполняемый файл «Граната»,  файл данного «Руководства…» и файл образца настроек БИХ-фильтра из той папки, куда был распакован установочный архив, и удалить папку «Гранат» из папки «%appdata%\Миландр».

# 3. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Работа с телеметрическими данными в программе «Гранат» состоит из добавления и удаления источников данных, и создания и удаления представлений данных для этих источников.

Источник данных — это загруженный в программу («открытый в программе») файл телеметрии МИНМ с расширением .tt. Каждому источнику можно, при необходимости, дать уникальное имя и ограничить диапазон времени, в пределах которого будут браться его данные для формирования представлений. Именно поэтому это «источник» данных, а не просто файл.

В программе можно открыть произвольное число источников данных, их количество ограничивается лишь доступным объемом оперативной памяти компьютера. Источники могут добавляться и удаляться по мере необходимости.

Представление данных — это окно, содержащее ТМ данные МИНМ, представленные в виде таблицы или графика, или набора таблиц или графиков, и элементы управления режимом отображения данных. Количество таблиц/графиков в каждом представлении также ограничено лишь объемом оперативной памяти компьютера. В процессе работы над телеметрией можно добавлять и удалять представления по мере необходимости.

## 3.1. Запуск программы

Запуск программы можно выполнить несколькими способами:

- щелкчом мышью по ярлыку программы, если он был создан;

- двойным щелчком по исполняемому файлу «Гранат.exe» в папке, куда был распакован установочный архив;

- двойным щелчком по файлу телеметрии МИМН, если в ходе установки была настроена ассоциация файлов.

Если программа уже запущена, то повторный запуск приведет к активации и вызову на передний план окна уже запущенной копии, т.е. одновременно в системе может быть запущена только одна копия программы.

## 3.2. Окно программы после запуска

После запуска появится и развернется во весь экран окно программы следующего вида (Рис. 1):

Рис. 1 Общий вид окна программы после запуска

Команды по добавлению источников данных доступны в меню «Файл» и «Источники данных», по созданию представлений — в меню «Таблицы» и «Графики». Некоторые команды вынесены на панель инструментов. Часть команд может быть вызвана, кроме пунктов меню, еще и с помощью клавиатурных сокращений; если такая возможность есть, то соответствующая команде комбинация клавиш указана в меню справа от названия команды (например, команде «Добавить файл…» соответствует сочетание клавиш Ctrl+O, а команде «Сохранить как…» — Ctrl+S, Рис. 2).

Рис. 2 Меню «Файл» с указанием клавиатурных сокращений команд

## 3.3. Общие операции в программе

Операции, связанные с добавлением источников данных и созданием представлений, рассмотрены в соответствующих разделах данного руководства. Здесь будут описаны операции, доступные в любой момент после запуска программы и не обремененные дополнительными условиями.

### 3.3.1. Настройка значений по умолчанию некоторых параметров графиков

Для открытия диалога настройки значений по умолчанию параметров графиков нужно кликнуть пункт меню «Правка»—«Параметры…». Откроется диалог, и с помощью его элементов можно установить значения по умолчанию, которые в дальнейшем будут применяться ко всем вновь создаваемым графикам, для следующих параметров:

- применять или нет коэффициенты А0 и А1 полинома модификации графика в форме (Y+A0)*A1;

- толщину линии графика;

- размер маркеров;

- размеры шрифтов по оси Y и по оси времени;

- шаги сетки по оси Y и по оси времени.

Для более подробного описания того, что означают эти параметры, см. раздел 6.5.2 «Объект типа «График».

### 3.3.2. Переход в полноэкранный режим и возврат из него

Чтобы максимизировать полезную площадь экрана, можно перейти в полноэкранный режим работы программы, через пункт меню «Вид»—«Во весь экран/обычный вид», или нажатием клавиши F11. При этом программа занимает все пространство рабочего стола, перекрывая панель задач Windows с кнопкой «Пуск»; скрываются заголовок окна, строка статуса, меню и панель инструментов программы. Всю доступную область экрана, таким образом, занимает рабочая область программы. Команды управления в этом случае доступны только с помощью клавиатурных сокращений.

Рис. 3 Кнопка выхода из полноэкранного режима

Для выхода из полноэкранного режима можно снова воспользоваться клавишей F11, или нажать кнопку возврата в нормальный режим, которая появилась в отдельном окошке в момент перехода в режим полного экрана (Рис. 3). Если скрыть окно этой кнопки щелчком по ее собственному «крестику» в верхнем правом углу, то выйти из полноэкранного режима можно будет только нажатием на клавишу F11.

### 3.3.3. Получение справки

В программу встроена возможность вызова данного «Руководства…». Открыть его можно, выбрав в меню «Справка» пункт «Руководство оператора…», или нажав в любой момент клавишу F1.

### 3.3.4. Получение информации о версии программы

Чтобы узнать версию программы, надо выбрать в меню «Справка» пункт «О программе…». Появится диалоговое окно, содержащее сведения о версии.

## 3.4. Журнал событий

В программе существует журнал событий. В него выводятся сообщения, могущие оказаться важными для пользователя, как то: развернутые сообщения об ошибках, информация о применении параметров по умолчанию и прочее.

Вид окна журнала событий представлен на Рис. 4:

Рис. 4 Окно журнала событий

События в журнале ранжируются по степени «тревожности». Существуют следующие ранги событий, в порядке увеличения «тревожности»:

- комментарий: создается в случае, когда поведение программы является штатным, произошедшее событие ожидаемо, как один из вариантов нормы, но существует вероятность, что событие произошло в силу невнимательности пользователя;

- информационное сообщение: создается в случае, когда поведение программы является штатным, но событие нехарактерно для корректных данных;

- предупреждение: создается в случае, когда возникшая ошибка препятствует выполнению текущей операции в полном объеме и, таким образом, результаты ее могут оказаться неполными или недостоверными;

- ошибка: создается в случае, когда возникшая ошибка препятствует выполнению операции, текущая операция при этом отменяется;

- критическая ошибка: препятствующая дальнейшей работе программы. Работа программы не будет прервана, но и выполнение новых действий в ней с большой вероятностью окажется невозможным. В случае возникновения такой ошибки рекомендуется перезапустить программу.

Для управления тем, сообщения какой степени «тревожности» отображать в окне журнала, в нем есть выпадающий список. В нем надо выбрать один из пунктов, при этом в окне журнала скроются события, чья «тревожность» ниже заданного порога, либо появятся те, чья «тревожность» равна или выше заданного порога. По умолчанию фильтр настроен на события уровня «предупреждение» и старше.

Кнопка «Очистить» удаляет все сообщения из журнала событий.

Кнопка «Скрыть» закрывает окно журнала без удаления событий из журнала. Окно журнала будет показано снова, если в процессе работы возникнет событие, чья «тревожность» выше уровня, установленного в выпадающем списке. Кроме того, окно журнала событий можно в любой момент вызвать на экран через меню «Вид»—«Показать журнал событий».

# 4. РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ ДАННЫХ

## 4.1. Добавление источников данных

Прежде чем строить графики и создавать таблицы, в программу необходимо добавить источники данных, то есть файлы с телеметрической информацией МИНМ. Именно из них будут браться данные для построения графиков и создания таблиц.

Добавить источник данных в проект можно несколькими способами:

- выбрать пункт меню «Файл»—«Добавить данных…» (Рис. 5), щелкнуть по кнопке «Добавить данных» на панели инструментов программы (Рис. 6), или нажать комбинацию клавиш Ctrl+O. При этом отобразится стандартный диалог открытия файла Windows. В нем следует выбрать файл с телеметрией МИНМ и щелкнуть по кнопке «ОК» для подтверждения выбора, или по кнопке «Отмена» для отмены операции добавления источника;

Рис. 5 Меню «Файл»—«Добавить источник данных…»

Рис. 6 Кнопка «Добавить файл» 
на панели инструментов программы

- если в текущем или в предыдущих сеансах работы с программой уже были открыты какие-то файлы с ТМИ, то их можно открыть повторно. Для этого надо щелкнуть по имени файла в списке «Недавние файлы» меню «Файл» (Рис. 7). Если файла нет на месте, программа предупредит пользователя об этом и удалит соответствующий элемент списка.

Рис. 7 Список «Недавние файлы» меню «Файл»

- выполнить двойной щелчок по файлу телеметрии, или, выбрав с помощью мыши несколько файлов, нажать на клавиатуре клавишу Enter — во втором случае сразу все выбранные файлы будут загружены в программу;

- перетащить с помощью мыши один или несколько одновременно выбранных файлов телеметрии на ярлык программы «Гранат» или на ее исполняемый файл «Гранат.exe», или в окно уже запущенной программы.

Два последних способа можно применять без предварительного запуска программы — она запустится автоматически, и в нее загрузятся выбранные файлы.

При добавлении файла в программу он проверяется на наличие ошибок в структуре и данных. Некоторые такие ошибки приводят к отмене открытия файла, некоторые — нет. При обнаружении ошибки пользователю выдается окно с предупреждением и описанием ее.

Примеры возможных предупреждений приведены на рисунках 8-10. Сообщения, снабженные иконкой «ошибка» (крестик на красном круге) соответствуют критическим ошибкам, которые приводят к отмене обработки файла. Сообщения, снабженные иконкой «предупреждение» (восклицательный знак в желтом треугольнике) приводят к остановке обработки на указанном этапе, дальнейшие данные игнорируются. Сообщения, снабженные иконкой «информация» (буква “i” в бело-синем поле), приведены для справки, обработка файла продолжается с учетом указанных в сообщении ограничений.

Рис. 8 Предупреждение о критической ошибке в файле

Рис. 9 Предупреждение о серьезной ошибке в файле

Рис. 10 Предупреждение о незначительной ошибке в файле

В случае успешной загрузки файла в проект в рабочем поле проекта отобразится окно его свойств (Рис. 11).

Рис. 11 Окно свойств источника

«Имя источника данных» — это имя, под которым источник данных будет фигурировать в дальнейшем при создании и отображении графиков и таблиц, а также в заголовке окна программы. По умолчанию имя источника совпадает с именем файла, взятым без пути. Переименовывать источники удобно, например, в случае, когда в программу загружены несколько файлов с одинаковыми именами, но соответствующие разным пускам МИНМ. В таком случае имена источников по умолчанию будут совпадать, и без переименования окажется трудно понять, из какого именно источника взята та или иная переменная или для какого из них построена та или иная таблица. Имя источника в процессе изменения отображается в заголовке вкладки этого источника и в заголовке программы.

«Путь к файлу» — полный путь и имя файла-источника.

«Дата и время записи (по данным компьютера)» — это дата, указанная в системных свойствах файла.

«Использовать данные от, с.» и «до, с.» — каждый отсчет данных в файле .tt снабжен меткой времени, в которой время отсчитывается (для файлов, созданных МИМН) от момента подачи питания или от момента перезагрузки модуля. По умолчанию в двух указанных полях отображается, соответственно, время самого «раннего» из имеющихся отсчетов данных, и самого «позднего». Если указать в этих полях иные значения времени, то для построения таблиц и графиков будут использоваться отсчеты данных, чьё время лежит в пределах от указанных в первом поле до указанных во втором включительно, а отсчеты, лежащие за пределами этого диапазона времени, будут отброшены.

«Сбросить кэш файла в памяти» — по умолчанию данные файлов, добавляемых в программу, считываются в оперативную память компьютера, и дальнейшая работа с ними ведется оттуда, причем с этого момента наличие или отсутствие файла в исходной папке уже не имеет значения. Но при большом количестве файлов или при большом их размере такой способ хранения данных может приводить к нехватке оперативной памяти для построения таблиц и графиков. В этом случае рекомендуется воспользоваться кнопкой «Сбросить кэш файла в памяти» для очистки оперативной памяти от данных файла. Необходимо иметь в виду, что в этом случае дальнейшее чтение данных файла будет производиться с исходного носителя, что потребует наличия файла в том месте, откуда он был добавлен в программу. Кроме того, такая работа с файлом проходит медленнее, чем при расположении данных в оперативной памяти, так как любой носитель — заведомо более медленное устройство, чем оперативная память компьютера.

## 4.2. Переключение между окнами свойств источников

При нескольких одновременно добавленных в программу источниках возникает необходимость в доступе к окнам их свойств, и, соответственно, в переключении между этими окнами. Переключиться к окну свойств нужного источника можно несколькими способами:

- выбрать в пункте меню «Источники данных» имя нужного источника и щелкнуть по нему (Рис. 12);

Рис. 12 Меню «Источники данных» со списком 
открытых источников

- активировать пункт меню «Вид»-«Источники данных», чтобы переключиться на окно источников, после чего щелкнуть на вкладке с именем нужного источника в верхней части окна источников (Рис. 13).

Рис. 13 Вкладки с именами источников данных 
в верхней части окна источников

## 4.3. Удаление источников из программы

Источник можно удалить из программы щелчком по кнопке закрытия  на соответствующей вкладке с именем источника.

# 5. РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ

Таблицы — один из двух типов представления телеметрических данных, реализованных в программе.

## 5.1. Создание таблиц

### 5.1.1. Общие сведения

Создание таблиц возможно только при наличии одного или более источников данных, загруженных в программу. Если попытаться создать таблицу в программе без источников, программа выдаст предупреждающее окно с предложением сначала добавить источник данных в проект. Добавление источников данных в проект описано в разделе 4 «Работа с источниками данных».

Таблицы для загруженных файлов создаются через пункт меню «Таблицы»—«Создать новую текстовую таблицу» (Рис. 14).

Рис. 14 Меню «Таблицы»—«Создать новую текстовую таблицу»

Дальнейший ход действий зависит от того, сколько источников данных загружено в программу. Если источник данных только один, то процесс построения таблицы начнется сразу же, без каких-либо дополнительных действий. Если загружены 2 и более источника данных, то предварительно будет показан диалог, позволяющий выбрать, для каких источников строить таблицы. Он представляет собой окно с вкладками (Рис. 15):

Рис. 15 Диалог выбора данных для построения таблиц

Каждая вкладка соответствует одному из загруженных в проект источников. На каждой из вкладок, соответствующих источникам, расположена галочка, позволяющая указать, использовать или не использовать данные этого источника при построении таблиц.

Перед созданием каждой из таблицы пользователь должен выбрать, данные каких переменных в ней показывать. Для этого выдается диалог выбора переменных (Рис. 16).

Нужные переменные выбираются путем установки галочек напротив их названий; переменные, галочки напротив которых сняты, не будут показаны. С помощью кнопок «Выбрать все» и «Очистить» можно соответственно выбрать сразу все переменные и снять выбор со всех переменных. Изначально выбраны все переменные, имеющиеся в файле.

Если ни одна переменная не выбрана, то кнопка «ОК», служащая для подтверждения выбора, блокируется.

Подтвердить или отменить выбор можно соответственно кнопками «ОК» и «Отмена». При этом:

- щелчок по кнопке «ОК» приводит к появлению окна таблицы, в котором показаны только выбранные переменные;

- щелчок по кнопке «Отмена» приводит к появлению окна таблицы, в котором будет показаны все переменные, присутствующие в файле.

Рис. 16 Диалог выбора переменных ТТ

Для каждого источника данных, выбранного в диалоге на  Рис. 15, создается таблица, и все эти таблицы объединяются в группу, расположенную в окне табличного представления, где каждая таблица отображается в собственном окне, а в рамках группы таблицы распределены по вкладкам.

Рис. 17 Проект с таблицами, построенными для 
нескольких источников данных

### 5.1.2. Создание таблицы после создания графиков

Рассмотрим ситуацию, когда в проект загружено более одного источника данных. Если при этом ранее уже были созданы какие-нибудь графики, то при попытке создания таблицы вслед за созданием графиков программа выдаст окно с предложением создать таблицы для тех же источников, для которых ранее были построены графики. Пример такого окна приведен на Рис. 18:

Рис. 18 Окно с предупреждением об уже подготовленных данных

Если это именно те файлы, для которых планируется создать таблицы, то рекомендуется согласиться с предложением, щелкнув по кнопке «Да» — в этом случае повторная подготовка данных из источников не производится, а используются данные, уже находящиеся в памяти.

Если таблицы планируется создавать для других файлов, или не для всех файлов из перечисленных, то нужно щелкнуть по кнопке «Нет»; в этом случае создание таблиц пойдет по обычному сценарию, с возможной выдачей диалога выбора источников для построения таблиц.

Чтобы вообще отказаться от создания таблиц, следует щелкнуть по кнопке «Отмена».

## 5.2. Добавление новых таблиц к существующим группам

Чтобы добавить таблицу к существующей группе, надо щелкнуть по кнопке добавления новой таблицы , расположенной в верхнем левом углу окна таблиц, слева от всех вкладок с именами таблиц.

Дальнейшие действия по созданию таблиц соответствуют описанным в разделе 5.1 «5.1. Создание таблиц», с той разницей, что новый набор таблиц не будет создаваться, а вновь созданные таблицы будут добавлены к текущему набору.

## 5.3. Переключение между таблицами и группами таблиц

Для каждого из файлов, выбранных в диалоге Рис. 15, создается таблица. Эти таблицы сгруппированы в общее окно. Переключение между таблицами в окне осуществляется с помощью расположенных в верхней части окна закладок с именами источников данных, для которых эти таблицы созданы.

Щелчок по закладке с нужным именем активизирует окно выбранной таблицы, а закладка, соответствующая выбранной таблице, выделяется жирным шрифтом более узкого начертания.

В случае, когда создано сразу несколько групп таблиц, переключиться между этими группами можно щелчком по имени группы в меню «Таблицы».

## 5.4. Удаление таблиц

Чтобы освободить оперативную память компьютера, можно по мере исчерпания надобности закрывать как отдельные таблицы, так и наборы таблиц целиком.

Отдельные таблицы удаляются путем щелчка по кнопке закрытия  на вкладке с именем соответствующей таблицы.

Для удаления набора таблиц в его окне, справа от всех вкладок, предусмотрена кнопка закрытия набора .

Запрос на подтверждение закрытия не производится, поэтому используйте кнопки закрытия обдуманно.

## 5.5. Управляющие элементы в окнах таблиц

Окно таблицы позволяет менять размер шрифта, которым отображаются данные. Для этого нужно нажать на клавиатуре клавишу Ctrl и, удерживая ее, вращать колесо мыши. Шрифт в окне будет уменьшаться и увеличиваться в зависимости от направления вращения колеса.

Доступны еще пара специальных комбинаций клавиш на клавиатуре. Нажатие «Ctrl + серый плюс на цифровой клавиатуре» изменяет ширину столбцов таблицы таким образом, чтобы было полностью видно как содержимое каждого столбца, так и текст в его заголовке. Нажатие «Ctrl + Shift + серый плюс на цифровой клавиатуре» изменяет ширину столбцов так, чтобы было полностью видно содержимое столбцов; названия заголовков при этом могут оказаться обрезанными. В обоих случаях расчет необходимой ширины столбцов ведется на основании данных в тех строках, которые видны в окне. Невидимые строки игнорируются, поэтому при пролистывании таблицы нажатия на комбинации клавиш нужно по мере необходимости повторять.

Внизу окна программы, с строке статуса, отображается общее число строк в текущей активной таблице и диапазон номеров строк, видимых в данный момент.  Если какие-либо строки в таблице выбраны, то в строке статуса дополнительно отображается диапазон их номеров, общее число выбранных строк и выбраны ли они подряд или с промежутками.

Окно таблицы (рис. 16), помимо собственно таблицы, содержит два управляющих элемента: галочку «Заполнить промежутки» и кнопку «Список переменных».

Галочка «Заполнить промежутки» влияет на отображение содержимого тех ячеек таблицы, для которых на некоторый момент времени отсутствуют новые данные. Если галочка не поставлена, то такие ячейки будут пустыми; если галочка поставлена, то в ячейках будет показано ближайшее предыдущее значение соответствующей переменной. Если предыдущего значения нет (данные этой переменной еще не появлялись в потоке телеметрии), то ячейка остается пустой.

Кнопка «Список переменных» служит для модификации набора переменных, отображаемых в таблице. Щелчком по этой кнопке вызывается диалог выбора переменных ТТ (Рис. 16). В диалоге установлены галочки напротив тех переменных, которые отображены в таблице в данный момент. Сняв и установив галочки напротив выбранных переменных, надо подтвердить выбор кнопкой «OK» — таблица будет переформирована и станет отображать вновь выбранные переменные. Если отказаться от изменений (нажатием на кнопку «Отмена»), таблица останется такой, какой была до вызова диалога.

## 5.6. Экспорт данных в текстовый файл

Данные таблиц можно экспортировать в текстовый файл. Это делается выбором пункта меню «Файл»—«Сохранить как…» или нажатием комбинации клавиш Ctrl+S. Возникает диалог выбора диапазона сохраняемых данных текущей таблицы (Рис. 19):

Рис. 19 Диалог выбора диапазона экспортируемых данных

Возможные варианты экспорта:

- «Все данные» — в текстовый файл будут записаны все строки таблицы;

- «Выделенные строки» — в текстовый файл будут записаны те строки, которые в настоящий момент выделены в таблице. Выделение осуществляется мышью. Чтобы выделить несколько строк, можно нажать на клавиатуре клавишу Ctrl и, удерживая ее, щелкать мышью на необходимых строках. Чтобы выделить определенный диапазон строк, надо выделить щелчком первую из них, после чего перейти к последней и, нажав и удерживая клавишу Shift, щелкнуть по ней.

- «По времени» — в текстовый файл будут записаны те строки, телеметрическое время данных которых лежит в пределах, указанных в полях «От» и «До» этого диалога. Изначально в эти поля занесены предельные возможные времена. Если вводимые пользователем значения времени окажутся некорректными (меньше минимального, больше максимального, начало раньше конца и т.п.), они будут автоматически скорректированы.

Далее нужно либо подтвердить выбранные настройки экспорта щелчком по кнопке «ОК», либо отказаться от экспорта щелчком по кнопке «Отмена». Если щелкнута кнопка «ОК», то будет показан системный диалог сохранения файла, где надо выбрать путь и ввести имя текстового файла, в который будет записаны экспортируемые данные. Файл будет содержать строку заголовка, соответствующую заголовкам столбцов данных, и собственно данные, разделенные символом табуляции.

Максимальное разрешенное количество строк для экспорта составляет 1 миллион. Если число строк в получающемся файле превысит это значение, будет выдано окно-предупреждение с предложением сузить диапазон времени, для которого производится экспорт.

# 6. РАБОТА С ГРАФИКАМИ

Графики — второй из двух типов представления телеметрических данных, реализованных в программе.

Графики представляют в виде ломаных линий значения отдельных ТМ переменных в зависимости от времени. Окна отображения графиков снабжены управляющими элементами, которые дают возможность менять параметры представления данных: добавлять и удалять отдельные графики, изменять масштабы по осям времени и значений, цвета и стиль линий, отображать/скрывать легенду и название графиков, выполнять автоматическое масштабирование и др.

## 6.1. Создание графиков

### 6.1.1. Общие сведения

Создание графиков возможно только при наличии одного или более источников данных, загруженных в проект. Если попытаться создать графики в проекте без источников, программа выдаст предупреждающее окно с предложением сначала добавить источник данных в проект. Добавление источников данных в проект описано в разделе 4 «Работа с источниками данных».

Запустить процесс создания графика можно, щелкнув пункт меню «Графики»—«Создать новый график» (Рис. 20).

Рис. 20 Меню «Графики»—«Создать новый график»

Дальнейший ход действий зависит от того, сколько источников данных загружено в программу. Если источник данных только один, то будет сразу отображен диалог выбора ТМ переменных для построения графиков. Если загружены 2 и более источника данных, то предварительно будет показан диалог, позволяющий выбрать, для каких источников строить таблицы. Он представляет собой окно с вкладками (Рис. 15).

Каждая вкладка соответствует одному из загруженных в проект источников. На каждой из вкладок, соответствующих источникам, расположена галочка, позволяющая указать, использовать или не использовать данные этого источника при построении графиков.

«Гранат» строит графики для отдельных ТМ переменных. Для обеспечения программы информацией о том, данные каких именно ТМ переменных использовать для построения графиков, пользователю выдается диалог выбора ТМ переменных такого вида, как показано на рис. 21. В диалоге, в общем случае, присутствуют:

- панель переключения вкладок, по одной вкладке для каждого из выбранных источников данных. Если для построения графиков выбран лишь один источник данных, эта панель скрывается;

- окно выбора переменных из источника. Нужные переменные выбираются галочками напротив их имен;

- управляющие элементы для сохранения выбранного набора переменных под пользовательским именем, применения выбора ранее созданного набора переменных, и удаления таких наборов. Набор выбранных пользователем переменных сохраняется щелчком по кнопке «Сохранить как…», при этом будет выдан диалог выбора имени набора. Выбрать один из ранее сохраненных наборов можно из выпадающего списка «Набор параметров». Удалить более не нужный набор можно, выбрав его в выпадающем списке и затем щелкнув по кнопке «Удалить»;

- строка информации о текущем наборе переменных. Заполняется по мере выбора переменных в окнах выбора; служит справочным целям;

- кнопки окончательного подтверждения набора переменных или отмены построения графиков.

Переключаясь по мере необходимости между окнами выбора переменных, пользователь должен выбрать те переменные, для которых нужно построить графики на общем листе.

Щелчок мышью по кнопке «Отмена» отменяет операцию построения графиков вообще.

Щелчком мышью по кнопке «ОК» пользователь подтверждает выбор переменных, после чего программа анализирует ТМ данные и по возможности строит графики указанных переменных. Если данные каких-либо переменных в ТМ данных не обнаружены, выводится окно с предупреждением. Если не обнаружены данные ни одной из выбранных переменных, пользователь уведомляется и об этом, и создание графиков отменяется. Если графики созданы успешно, то дальнейшие манипуляции с ними проводятся в окне отображения графиков (см. раздел 6.2 «6.2. Окно графиков. Общие сведения» и следующие).

### 6.1.2. Создание графиков после создания таблиц

Рассмотрим ситуацию, когда в проект загружено более одного источника данных. Если при этом ранее уже были созданы какие-нибудь таблицы, то при попытке создания графиков вслед за созданием таблиц программа выдаст окно с предложением создать графики для тех же источников данных, для которых ранее были созданы таблицы. Пример такого окна приведен на Рис. 18.

Если это именно те файлы, для которых планируется создать графики, то рекомендуется согласиться с предложением, щелкнув по кнопке «Да» — в этом случае повторная подготовка данных из источников не производится, а используются данные, уже находящиеся в памяти.

Если графики планируется создавать для других файлов, или не для всех файлов из перечисленных, то нужно щелкнуть по кнопке «Нет»; в этом случае создание графиков пойдет по обычному сценарию, с возможной выдачей диалога выбора источников для построения графиков.

Чтобы вообще отказаться от создания графиков, следует щелкнуть по кнопке «Отмена».

## 6.2. Окно графиков. Общие сведения

После выбора необходимых переменных в новом окне строятся их графики.

Общий вид окна графиков представлен на Рис. 21. Основную часть окна занимает область отображения графиков; справа от нее, на сворачиваемой панели, расположены два окна: верхнее — окно объектов, и нижнее — окно свойств объектов. В самой верхней части окна графиков находится панель инструментов.

Область отображения выполняет не только функции отображения построенных графиков, но и обеспечивает взаимодействие с пользователем через мышь и клавиатуру. С их помощью пользователь может увеличивать и уменьшать масштаб графиков по одной или обеим осям, а также двигать графики по оси времени.

Функции отдельных элементов окна более подробно рассматриваются в следующих разделах данного «Руководства…».

Рис. 21 Общий вид окна графиков

### 6.2.1. Сохранение графиков

«Гранат» позволяет сохранять данные графика в виде графического файла, в виде текстовой таблицы и в виде файла типа .tt.

Для запуска сохранения воспользуйтесь пунктом меню «Файл»—«Сохранить как…», комбинацией клавиш Ctrl+S, или кнопкой «Сохранить в файл»  главной панели инструментов программы. Откроется окно выбора метода сохранения, представленное на Рис. 22:

Рис. 22 Диалог выбора метода сохранения графика

#### 6.2.1.1. Сохранение в графический файл

При выборе первого варианта из представленных на Рис. 22 график будет сохранен в графический файл формата JPG. После щелчка по кнопке «ОК» диалога Рис. 22будет показан диалог выбора имени файла. После ввода в него имени файла и щелчка по кнопке «ОК», в указанный файл будет сохранен график в том виде, как он отображается на экране (вместе с заголовком и легендой, если они отображаются).

#### 6.2.1.2. Сохранение в текстовую таблицу

При выборе второго варианта из представленных на Рис. 22 график будет сохранен в текстовую таблицу. После щелчка по кнопке «ОК» диалога на Рис. 22 будет показан диалог на Рис. 23:

Рис. 23 Диалог настроек сохранения графика в текстовый файл

Здесь можно выбрать, данные из какого диапазона времени сохранять. Доступны следующие варианты диапазона:

- «весь имеющийся» — в текстовый файл будут записаны все имеющиеся данные всех графиков;

- «видимую часть» — в текстовый файл будут записаны данные в том диапазоне времени, который в настоящий момент отображен на экране;

- «следующий участок» — в текстовый файл будут записаны те данные, время которых лежит в пределах, указанных в полях «с» и «по» этого диалога. Изначально в эти поля занесены предельные возможные времена. Если вводимые пользователем значения времени окажутся некорректными (меньше минимального, больше максимального, начало раньше конца и т.п.), они будут автоматически скорректированы.

По умолчанию в выходном текстовом файле целая и дробная части чисел с плавающей точкой разделены знаком «точка». Однако для некоторых программ (в частности, Microsoft Excel) предпочтительнее, чтобы дробная часть отделялась от целой с помощью «запятой». Галочка «Целую и дробную части разделять запятой» обеспечивает такую возможность.

Кроме того, Microsoft Excel старых версий не может импортировать файлы, количество строк в которых превышает 32768. Чтобы учесть это ограничение, нужно поставить галочку «Учесть ограничения Excel (32 768 строк)». Механика ее работы: если в выбранной для экспорта области графика меньше 32760 точек данных, они экспортируются все, а если их больше, то график делится на 16380 участков, в каждом из которых определяется момент достижения графиком минимального и максимального значения, и в файл сохраняются только две этих точки из всех, попавших в данный участок. Если в участке находится всего одна точка, или значения минимума и максимума на участке совпадают, то такая точка сохраняется единожды, поэтому общее количество строк в файле может быть меньше 32760. Опция не применима, если видимых графиков больше 1: в этом случае будет выдано предупреждение о невозможности учесть ограничения Microsoft Excel, и экспорт будет произведен обычным порядком.

По умолчанию в самую первую строку файла заносятся имена переменных (т.е. заголовки столбцов данных). Если они не нужны, следует активировать галочку «Не создавать заголовки столбцов».

Также по умолчанию первым столбом данных в файле является столбец времени. Если время не нужно, следует активировать галочку «Не создавать столбец времени».

Далее нужно либо подтвердить выбранные настройки экспорта щелчком по кнопке «ОК», либо отказаться от экспорта щелчком по кнопке «Отмена». Если щелкнута кнопка «ОК», то будет показан системный диалог сохранения файла, где надо выбрать путь и ввести имя текстового файла, в который будет записаны экспортируемые данные. При щелчке по кнопке «ОК» этого диалога данные будут сохранены в указанный файл.

Максимальное разрешенное количество строк в выходном файле составляет 1 миллион. Если число строк в получающемся файле превысит это значение, будет выдано окно-предупреждение с предложением сузить диапазон времени, для которого производится экспорт.

#### 6.2.1.3. Сохранение в файл .tt

При выборе третьего варианта из представленных на Рис. 22 график будет сохранен в файл данных типа .tt. После щелчка по кнопке «ОК» диалога на Рис. 22 будет показан диалог на Рис. 24:

Рис. 24 Диалог настроек сохранения графика в файл .tt

Здесь можно выбрать, данные из какого диапазона времени сохранять. Доступны следующие варианты диапазона:

- «весь имеющийся» — в файл будут записаны все имеющиеся данные всех графиков;

- «видимую часть» — в файл будут записаны данные в том диапазоне времени, который в настоящий момент отображен на экране;

- «следующий участок» — в файл будут записаны те данные, время которых лежит в пределах, указанных в полях «с» и «по» этого диалога. Изначально в эти поля занесены предельные возможные времена. Если вводимые пользователем значения времени окажутся некорректными (меньше минимального, больше максимального, начало раньше конца и т.п.), они будут автоматически скорректированы.

Обратите внимание, что, в отличие от диалога на рис. 23, опции, имеющие смысл при сохранении в текстовый файл, но невозможные при сохранении в файл .tt, заблокированы.

Далее нужно либо подтвердить выбранные настройки экспорта щелчком по кнопке «ОК», либо отказаться от экспорта щелчком по кнопке «Отмена». Если щелкнута кнопка «ОК», то будет показан системный диалог сохранения файла, где надо выбрать путь и ввести имя файла .tt, в который будет записаны экспортируемые данные. При щелчке по кнопке «ОК» этого диалога данные будут сохранены в указанный файл.

При сохранении данных в файл .tt ограничений на количество точек данных в файле нет.

### 6.2.2. Вывод графиков на печать

Графики можно выводить на печать. Для этого можно воспользуйтесь пунктом меню «Файл»—«Печать…», комбинацией клавиш Ctrl+P, или кнопкой «Печать»  главной панели инструментов программы.

Появится диалог установки полей печати, Рис. 25:

Рис. 25 Диалог установки полей печати

В нем можно ввести необходимые размеры полей, в миллиметрах.

Щелчок по кнопке «Отмена» отменяет печать, по кнопке «ОК» — подтверждает предложенные значения. В случае, если значения в каких-либо полях недопустимы, при щелчке по кнопке «ОК» будет выведено соответствующее предупреждение и установлены корректные значения полей. После этого можно ввести другие корректные значения, или же подтвердить предложенные щелчком по кнопке «ОК».

Откроется диалог подготовки к печати. В этом диалоге нужно выбрать принтер, на который будет выводиться печатный лист, желаемый размер бумаги и портретную или альбомную ориентацию листа. Портретная (вертикальная) ориентация листа рекомендуется, когда графиков построено много, и подробность их по оси времени не так важна, как по оси значений. Альбомная ориентация (горизонтальная) удобна, когда для немногих графиков требуется максимальная детализация по оси времени.

График будет напечатан так, чтобы занять весь лист бумаги, поэтому пропорции его, в общем случае, будут отличаться от пропорций изображения, видимого на экране. Тем не менее, будут показаны все элементы изображения (в том числе заголовок и легенда, если они включены); крайние значения осей графиков также останутся неизменными.

### 6.2.3. Закрытие окна графиков

Окно графиков закрывается с помощью кнопки «Закрыть текущий набор графиков» , расположенной в правом верхнем углу окна (на панели инструментов). Запрос на подтверждения закрытия не выводится, окно закрывается сразу же, поэтому пользуйтесь этой функцией осмотрительно.

## 6.3. Область отображения графиков

Область отображения служит для отображения графиков и взаимодействия с пользователем с помощью мыши и клавиатуры.

Графики строятся на одной общей оси времени, расположенной по нижнему краю области. Время на оси отображается в секундах.

Оси значений графиков могут иметь различный вид, в зависимости от выбранного режима отображения (см. раздел 6.4 «Панель инструментов») — собственная ось у каждого графика, все графики на одной общей оси и др.

Графики могут быть дополнены заголовком и легендой. Видимость или невидимость заголовка и легенды, а также их местоположение и вид регулируются в их свойствах (см. раздел 6.5 «6.5. Окна объектов и свойств объектов»).

Оси графиков могут содержать сетку. Включить и отключить отображение сетки можно через свойства соответствующих осей (см. раздел 6.5 «6.5. Окна объектов и свойств объектов»).

Пример области отображения с легендой и заголовком приведен на Рис. 26. Внизу видна полоса прокрутки, обеспечивающая индикацию относительного размера и положения области данных, отображаемой на экране, к общей длительности данных. Кроме того, с ее помощью можно перемещаться по оси времени.

Рис. 26 Графики с легендой и заголовком

### 6.3.1. Управление с помощью клавиатуры

Область отображения графиков реагирует на нажатие следующих клавиш на клавиатуре:

- «+» на дополнительной клавиатуре —увеличивает подробность по оси времени; увеличение идет «от центра», то есть значение середины окна времени остается неизменным;

- «–» на дополнительной клавиатуре — уменьшает подробность по оси времени; уменьшение идет «к центру», то есть значение середины окна времени остается неизменным;

- «» — обеспечивает сдвиг окна просмотра по оси времени в сторону меньших значений;

- «» — обеспечивает сдвиг окна просмотра по оси времени в сторону больших значений;

- Esc — отменяет операции увеличения/уменьшения масштаба и движения графиков, начатые с помощью нажатия и удержания левой кнопки мыши.

### 6.3.2. Управление с помощью мыши

Поддерживаются как управление с помощью кнопок мыши, так и с помощью колеса прокрутки. Выполняемая операция зависит от комбинации текущих режимов работы окна и отображения графиков (см. раздел 6.4 «6.4. Панель инструментов»). Более подробная информация дана ниже, режимы работы окна описаны в том порядке, как они представлены на панели инструментов (Рис. 27):

Рис. 27 Кнопки переключения режимов работы окна 
на панели инструментов

#### 6.3.2.1. Режим свободного перемещения графиков

В режимах раздельных осей за один из графиков можно взяться левой кнопкой мыши и тащить его в любом направлении. При этом для него отключается режим автомасштабирования по оси значений; остальные графики синхронно перемещаются по оси времени, при этом сохраняя выбранный диапазон по осям значений (автомасштаб либо фиксированные пределы).

В режиме общей оси двигаются сразу все графики; автомасштабирование по оси значений для них отключается.

Реакции на вращение колеса прокрутки мыши нет.

#### 6.3.2.2. Режим перемещения графиков по горизонтали

В режимах как раздельных, так и общей оси можно взяться левой кнопкой мыши за любой график и тащить его вправо-влево. Движения мыши вверх-вниз не имеют значения. Все графики синхронно перемещаются по оси времени, выбранные диапазоны по осям значений (автомасштаб либо фиксированные пределы) сохраняются неизменными.

Вращение колеса прокрутки мыши также сдвигает все графики по времени.

#### 6.3.2.3. Режим перемещения графиков по вертикали

В режимах раздельных осей можно взяться левой кнопкой мыши за любой график и тащить его вверх-вниз. Движения мыши вправо-влево не имеют значения. Для выбранного графика отключается режим автомасштабирования по оси значений; остальные графики не затрагиваются.

В режиме общей оси автомасштабирование по оси значений отключается для всех графиков, и они синхронно движутся вверх-вниз.

Вращение колеса прокрутки мыши сдвигает вверх-вниз тот график, над которым находится курсор мыши.

#### 6.3.2.4. Режим масштабирования графиков по обеим осям

В норме действия мышью приводят к увеличению подробности отображения по осям; если нажата и удерживается клавиша Shift, то действия мышью приводят к уменьшению подробности отображения.

В режимах раздельных осей:

- щелчок левой кнопкой мыши по графику увеличивает/уменьшает подробность его отображения по обеим осям в корень из двух (~1,41) раз, центр изменения приходится в ту точку, по которой произведен щелчок. Для остальных графиков синхронно изменяется подробность по оси времени, выбранные диапазоны по осям значений (автомасштаб либо фиксированные пределы) сохраняются неизменными;

- если нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, двигать мышь, на выбранном графике отобразится прямоугольник увеличения/уменьшения. После отпускания левой кнопки мыши будет произведено либо увеличение так, чтобы обозначенная прямоугольником область по возможности заняла все текущее пространство графика; либо уменьшение так, чтобы текущее пространство графика по возможности вписалось в обозначенную прямоугольником область. Для остальных графиков синхронно изменится подробность по оси времени, выбранные диапазоны по осям значений (автомасштаб либо фиксированные пределы) сохранятся неизменными.

В режиме общей оси описанные воздействия распространятся на все графики.

Вращение колеса прокрутки мыши увеличивает/уменьшает по обеим осям подробность того графика, над которым находится курсор мыши. Для остальных графиков синхронно изменяется подробность по оси времени, выбранные диапазоны по оси значений сохраняются неизменными.

#### 6.3.2.5. Режим масштабирования графиков по горизонтали

В норме действия мышью приводят к увеличению подробности отображения по горизонтали; если нажата и удерживается клавиша Shift, то действия мышью приводят к уменьшению подробности отображения.

В режимах как общей, так и раздельных осей:

- щелчок левой кнопкой мыши по графику увеличивает/уменьшает подробность отображения всех графиков по горизонтали в корень из двух (~1,41) раз, центр изменения приходится в ту точку, по которой произведен щелчок. Выбранные диапазоны по оси значений (автомасштаб либо фиксированные пределы) сохраняются неизменными;

- если нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, двигать мышь, поверх всех графиков отобразится прямоугольник увеличения/уменьшения. После отпускания левой кнопки мыши будет произведено либо увеличение так, чтобы обозначенный прямоугольником участок времени по возможности расширился на всю горизонтальную ось; либо уменьшение так, чтобы текущий диапазон оси времени по возможности вписался в обозначенный прямоугольником участок. Диапазоны графиков по осям значений (автомасштаб либо фиксированные пределы) сохранятся неизменными.

Вращение колеса прокрутки мыши увеличивает/уменьшает подробность по горизонтальной оси для всех графиков.

#### 6.3.2.6. Режим масштабирования графиков по вертикали

В норме действия мышью приводят к увеличению подробности отображения по вертикали; если нажата и удерживается клавиша Shift, то действия мышью приводят к уменьшению подробности отображения.

В режимах раздельных осей:

- щелчок левой кнопкой мыши по графику увеличивает/уменьшает подробность отображения его по вертикали в корень из двух (~1,41) раз, центр изменения приходится в ту точку, по которой произведен щелчок. Режим автомасштабирования по вертикальной оси отключается. Изменений по горизонтальной оси не происходит. Остальные графики не затрагиваются;

- если нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, двигать мышь, то во всю ширину выбранного графика отобразится прямоугольник увеличения/уменьшения. После отпускания левой кнопки мыши будет произведено либо увеличение так, чтобы обозначенный прямоугольником участок значений по возможности расширился на всю вертикальную ось; либо уменьшение так, чтобы текущий диапазон вертикальной оси по возможности вписался в обозначенный прямоугольником участок. Режим автомасштабирования по оси значений отключается. Остальные графики не затрагиваются.

Вращение колеса прокрутки мыши увеличивает/уменьшает подробность по вертикальной оси для того графика, над которым расположен курсор.

В режиме общей оси действия мышью оказывают описанные эффекты на все графики сразу.

## 6.4. Панель инструментов

Панель инструментов расположена вверху окна графиков, вид ее представлен на Рис. 28:

Рис. 28 Панель инструментов окна графиков

Панель состоит из следующих разделов:

- раздел режимов отображения графиков, подсказок и работы с якорями (5 кнопок);

- раздел режимов работы окна (движения и масштабирования графиков (6 кнопок);

- раздел добавления графиков (3 кнопки);

- кнопка возврата к исходному состоянию;

- кнопка закрытия набора графиков.

### 6.4.1. Режимы отображения графиков и подсказок

Доступны следующие режимы отображения графиков:

- режим раздельных осей  — графики распределяются по вертикали так, чтобы занимать равные части экрана. Для каждого создается собственная ось значений. Режим автомасштабирования включен по умолчанию, для расчета размаха оси значений используются только данные текущего графика;

- режим циклограммы  — графики распределяются по вертикали так, чтобы занимать равные части экрана. Для каждого создается собственная ось значений. Режим автомасштабирования выключен, диапазон значений принимается равным [0..1], не отображается сетка, риски и числа по оси значений,  ось значений отображается и слева, и справа от каждого графика;

- режим общей оси  — единственная общая ось графиков занимает всю доступную высоту экрана. Режим автомасштабирования по умолчанию включен, при расчете размаха оси учитываются данные всех видимых графиков сразу;

Эти три режима являются взаимоисключающими, то есть в один момент может быть выбран какой-нибудь один из них.

Кнопка включения/отключения режима отображения подсказок  управляет отображением индикаторного перекрестья под курсором и подсказок в строке статуса. Индикаторное перекрестье представляет собой две тонких пунктирных линии, горизонтальную и вертикальную, которые занимают всю ширину/высоте графиков и пересекаются в вершине курсора. Индикаторное перекрестье облегчает оценку положения курсора относительно осей графиков. Строка подсказки в этом режиме отображает следующие данные:

- время в точке положения курсора;

- координату курсора по оси Y в величинах текущего графика (в режиме раздельных осей — того, над которым располагается курсор, в режиме общей оси — в величинах этой оси);

- значение величины каждого видимого графика в ближайшей предыдущей точке времени по отношению к положению курсора. При этом если разница по времени между точкой положения курсора и ближайшей прошлой точкой, где есть данные, больше, чем величина «Таймаут потерь» (см. раздел 6.5.2 «6.5.2. Объект типа «График», подраздел «Параметры линии»), то считается, что данных графика в точке курсора нет, и подсказка для него не отображается.

Кроме того, на концах индикаторного перекрестья (внизу вертикальной линии и с правой стороны горизонтальной, или, если там не хватает места, соответственно вверху вертикальной и с левой стороны горизонтальной) отображаются текстовые индикаторы с точным значением соответственно времени и величины в точке положения курсора. Точность отображения значений времени и величины составляет 1/100 от текущего шага подписей меток на соответствующих осях.

### 6.4.2. Работа с якорями

Якорь представляет собой метку, установленную на оси времени и отображаемую на графиках, как вертикальная штрихпунктирная линия, проходящая через все видимые графики.

Когда кнопка режима работы с якорями  нажата, происходит следующее:

- движение курсора над графиками сопровождается отображением вертикальной полосы, указывающей возможное место установки очередного якоря;

- щелчок правой кнопкой мыши по графикам устанавливает новый якорь в месте щелчка;

- поверх графиков отображается окно «Данные якорей» (Рис. 29).

Рис. 29 Окно «Данные якорей»

Окно отображает следующие данные:

- в первом столбце («Параметр») — названия отображаемых данных;

- во втором столбце («Курсор») — время, соответствующее местоположению курсора и значения видимых графиков в точке, соответствующей времени курсора;

- остальные столбцы существуют попарно; первый в паре столбец (в заголовке отображено время установки якоря и кнопка закрытия) отображает время какого-либо якоря и значения переменных в его точке, а второй столбец пары («Дельты») показывает разницу между соответствующими величинами в точке курсора и в точке якоря. Порядок расположения пар столбцов соответствуют порядку расположения якорей в окне объектов.

Первые два столбца таблицы существуют всегда, независимо от установленных якорей; в таком режиме таблицу можно использовать для оценки величин в точке курсора вместо режима отображения подсказок. Остальные пары столбцов добавляются/удаляются по мере установки/удаления якорей. Количество строк таблицы соответствует количеству видимых графиков; при добавлении/удалении графика или смене его видимости количество строк в таблице меняется.

Как для курсора, так и для якорей действует следующее правило: время курсора/якоря отображается точно, то есть строго совпадает с тем, где он расположен; значения же переменных указываются не для именно этой точки времени, а для ближайшей точки прошлого, где такие данные появились.

Кроме того, если якорь/курсор находятся от ближайшей точки появления данных далее, чем через «Таймаут потерь» секунд (см. раздел 6.5.2 «6.5.2. Объект типа «График», описание вкладки «Параметры линии»), то считается, что данных для этой точки времени нет, и соответствующая ячейка таблицы остается пустой. Аналогично происходит, если курсор/якорь находятся в точке, предшествующей моменту появления первых данных какого-либо графика.

Щелчок по заголовку столбца со временем выполняет две функции:

- активизирует соответствующий якорь; он становится выбранным в окне объектов, а в окне свойств объектов появляется окно управления позицией якоря;

- копирует данные этого столбца в буфер обмена, чтобы при необходимости можно было вставить их в текстовый документ.

Щелчок по кнопке закрытия  в заголовке столбца удаляет якорь, соответствующий столбцу.

Щелчок по заголовку столбца с именем «Дельты» копирует данные этого столбца в буфер обмена, чтобы при необходимости можно было вставить их в текстовый документ.

Кроме того, копирование данных в буфер обмена возможно с помощью еще двух инструментов:

- щелчком по кнопке копирования  в столбце «Параметр» — при этом в буфере обмена формируется текстовая таблица, полностью повторяющая таблицу якорей;

- щелчком правой кнопкой мыши по заголовку любого столбца — при этом отображается контекстное меню, позволяющее выбрать, какой набор данных копировать и в таблицу какого вида этот набор отформатировать.

Ширину столбцов таблицы можно менять, взявшись мышью за разделительные полосы в заголовке таблицы. Ширина окна таблицы будет автоматически подстраиваться под общую ширину таблицы.

### 6.4.3. Режимы работы окна

Режимы работы окна влияют на то, каким образом действия пользователя мышью будут интерпретироваться окном. Эти режимы и их связь с событиями мыши описаны в разделе 6.3.2 «6.3.2. Управление с помощью мыши».

### 6.4.4. Добавление графиков из исходных данных

Добавить к существующему набору новые графики из исходных данных можно следующими путями:

- добавить графики из тех же источников, данные из которых только что использовались для построения графиков. Для этого служит кнопка  «Добавить другие графики из выбранных файлов». Щелчком по кнопке вызывается диалог выбора ТМ переменных, в котором пользователь выбирает, графики для каких переменных из каких источников данных добавить к имеющемуся набору;

- добавить графики из других источников данных. Для этого служит кнопка  «Перевыбрать файлы и добавить графики». Щелчком по кнопке вызывается диалог выбора устройств, работа с которым описана в разделе 6.1.1 «Общие сведения».

Графики вновь выбранных переменных добавляются вниз списка графиков, и располагаются ниже созданных ранее графиков в режимах раздельных осей.

### 6.4.5. Вторичная обработка данных графиков

«Гранат» предоставляет некоторое количество функций по дополнительной обработке данных графиков. Диалог ввода выражения для вторичной обработки вызывается щелчком по кнопке  «Добавить графики вторичной обработки» панели инструментов. Общий вид диалога показан на Рис. 30:

Рис. 30 Диалог ввода выражения для вторичной обработки

Диалог разделен на несколько областей: выбора диапазона времени, перечня графиков с их псевдонимами, набора кнопок функций, область ввода результирующего выражения, флаг выбора режима интерполяции и поле ввода названия нового графика.

Щелчки мышью по названиям графиков из перечня и по кнопкам функций приводят к появлению соответствующего текста в поле ввода результирующего выражения. Кроме того, выражение можно ввести непосредственно с клавиатуры в поле ввода или выбрать из выпадающего списка прежних введенных выражений (см. раздел 6.4.5.6 «6.4.5.6. Строка ввода результирующего выражения»). При наведении курсора мыши на кнопку функции появляется строка-подсказка, поясняющая значение и параметры соответствующей функции.

Чтобы подтвердить введенное выражение, щелкните по кнопке «ОК» диалога. Если выражение корректно, то диалог закроется, будут выполнены необходимые вычисления и новый график добавится в конец набора существующих графиков. Если выражение некорректно, то (в зависимости от того, смогла ли программа определить место, где начинается некорректная часть выражения) будет показано одно из предупреждающих окон (Рис. 31 и Рис. 32) и пользователь должен будет откорректировать введенное выражение.

Рис. 31 Пример реакции на ввод выражения «ТестТест»

Рис. 32 Пример реакции на ввод выражения «sin(cos(tan(15*раздватри)))»

#### 6.4.5.1. Принципы выполнения вторичной обработки

Вторичная обработка изначально рассчитана на работу с массивами данных графиков (массивами пар «время/величина»), а не только со скалярными (константными) величинами. Поэтому функции и операторы, реализованные в рамках системы вторичной обработки, принимают в качестве параметров как константные величины, так и псевдонимы графиков. По вопросу формирования псевдонимов графиков см. раздел 6.4.5.3 «Перечень графиков с псевдонимами6.4.5.2. ».

Функции и операторы можно разделить на три группы: принимающие один аргумент, принимающие два аргумента и принимающие большее количество аргументов аргумента. В дальнейшем описании будут использованы следующие соглашения: аргумент №1 (или единственный принимаемый функцией) называется «А», аргумент №2 — «B», результат — «R». Если аргумент или результат не являются скалярной величиной, то значение i-того элемента такого аргумента или результата называется, соответственно, Ai, Bi и Ri, а время i-того элемента такого аргумента или результата — соответственно tRi, tAi, tBi.

Для функций и операторов, принимающих один аргумент (например, sin(), exp() и др.), результат формируется следующим образом:

- если аргумент является скалярным, то результат тоже скалярный;

- если аргумент является массивом пар «время/величина», то результат также является массивом таких пар. Количество точек результирующего массива равно количеству точек исходного массива. Значения времени результирующих точек совпадают со значениями времени соответствующих исходных точек; значения величины равны результату применения функции к значениям величины исходных точек.

Для функций и операторов, принимающих два аргумента (например, взаимная корреляционная функция, операторы «+», «*»), правила формирования результата следующие:

- если оба аргумента скалярные, то результат тоже скалярный;

- если один аргумент скалярный, а другой — массив пар «время/величина», то результат вычисления функции также является массивом пар «время/величина». Количество точек массива R равно количеству точек аргумента-массива.  Значения времени точек R совпадают со значениями времени соответствующих точек аргумента-массива; значение величины Ri равно результату применения выбранной функции к паре [A, Bi] или к паре [Ai, B] соответственно тому, какой аргумент является массивом, а какой — скалярной величиной.

Принцип формирования результата для случая, когда оба аргумента — массивы пар «время/величина», проще описать рисунком на примере операции сложения:

А

t

t

t

B

R=A+B

Рис. 33 Иллюстрация принципа работы функций в случае 
использования параметров-массивов данных

Здесь:

- R1 = 0 + B1 ,	tR1 = tB1

- R2 = A1 + B1,	tR2 = tA1

- R3 = A2 + B1,	tR3 = tA2

- R4 = A3 + B2,	tR4 = tA3 = tB2

Пояснение: если у обеих входных величин отсчеты обновляются одновременно, результатом в этой точке времени является операция над обеими обновленными величинами (R4 = A3 + B2). Если в какой-то момент времени одна величина обновилась, а другая — нет, результатом будет:

- при включенной интерполяции: значение операции над данной обновленной точкой и интерполированным значением не обновленной величины. Интерполяция выполняется линейно между ближайшей слева и ближайшей справа к данному моменту времени точками не обновленной величины;

- при отключенной интерполяции: значение операции над данной обновленной точкой и ближайшей к ней в прошлом точкой не обновленной величины.

Полученный результат расположится по времени там, где появилась обновленная величина (R2 = A1 + B1, R3 = A2 + B1). Если на момент обновления одной величины данных другой еще нет, то считается, что значение другой величины в этой точке времени существует и равно 0 (R1 = 0 + B1).

Функции, принимающие большее количество аргументов аргумента, не используют интерполяцию. Точки времени результата представляют собой объединение всех точек времени всех аргументов; при получении результата для заданной точки времени значения аргументов выбираются следующим образом:

- если отсчет какого-либо аргумента существует в данной точке времени, берется он;

- если такого отсчета нет, берется отсчет, ближайший к данной точке времени в прошлом;

- если отсчета в прошлом нет, берется ближайший отсчет в будущем.

Список поддерживаемых функций и операторов с необходимыми комментариями приведен ниже в данном «Руководстве…».

Если результатом вычислений является скалярная величина, она будет представлена на графике в виде единственной точки, значение которой равно значению этой скалярной величины, а положение во времени — в моменте «0 сек» (точку не будет видно, если не включить в свойствах этого графика опцию «рисовать маркеры»).

Если результатом вычислений является массив пар «время/значение», он будет представлен в виде обычного графика.

#### 6.4.5.2. Выбор диапазона времени

Предлагается три варианта выбора диапазона времени, в пределах которого будут производиться операции над данными графиков.

«Весь имеющийся»: в обработке будут задействованы все имеющиеся точки данных, от самых ранних до самых поздних.

«Видимый диапазон (с ХХХ.X сек. по YYY.Y сек.)»: в обработке будет задействованы лишь данные того временного отрезка, который представлен в это время на экране. В названии этого варианта дано, в справочных целях, время видимого диапазона с точностью до одного знака после запятой.

«Промежуток с ХХХ.X сек. по YYY.Y сек.»: точное задание необходимого диапазона времени. Изначально в полях ввода начала и конца диапазона указаны предельные возможные времена, соответствующие самой ранней и самой поздней точке имеющихся данных.

Пользователь может ввести в эти поля другие времена. Если будут введены такие величины, что время начала диапазона окажется больше времени окончания диапазона, времена будут обменяны местами. Если получившийся в результате ввода диапазон лежит за пределами области существования данных, то при щелчке по кнопке «ОК» появится окно с предупреждением об этом, и пользователь должен будет скорректировать введенные величины.

Если время начала и окончания диапазона совпадут, то при щелчке по кнопке «ОК» также появится окно с предупреждением об этом, и пользователь должен будет скорректировать введенные величины.

#### 6.4.5.3. Перечень графиков с псевдонимами

Чтобы упростить ссылки на данные графиков, они вводятся в выражение не под своими оригинальными именами, а под псевдонимами. Для графика, идущего первым в списке, псевдонимом является «g1», для второго — «g2» и так далее до последнего из имеющихся графиков.

В верхней части диалога, показанного на Рис. 30, расположен список имеющихся графиков. В списке для каждого графика показаны: в первом столбце — пример цвета, которым график отображается, и его имя; во втором столбце — псевдоним, под которым график может быть использован в выражении вторичной обработки. Щелчок по строке списка вставляет соответствующий псевдоним графика в поле ввода выражения (в то место, где расположен мигающий курсор, либо перед выделенным текстом).

#### 6.4.5.4. Множественные аргументы в позиции одного аргумента

Для удобства поточной обработки данных в любое место вычисляемого выражения, куда можно вставить аргумент в виде псевдонима графика, можно вставить и специальной формы оператор группировки, сообщающий функции, что она должна быть применена ко всем перечисленным в этом операторе графикам. Соответствующее специальное выражение имеет общий вид [g1,g2,…,gN], т.е представляет собой перечень необходимых к использованию графиков, разделенный запятыми и ограниченный с двух сторон квадратными скобками.

Например, если необходимо сформировать графики синуса сразу для четырех графиков исходных данных под псевдонимами g1, g5, g6 и g11, то можно не вызывать диалог вторичной обработки четырежды, каждый раз печатая в поле ввода, соответственно, sin(g1), sin(g5), sin(g6) и sin(g11), а использовать вместо этого единственное выражение: sin([g1,g5,g6,g11]). Будут созданы сразу 4 дополнительных графика.

Необходимо иметь в виду, что при использовании этого оператора группировки количество результирующих графиков растет комбинаторно. Например, при вычислении выражения [g1,g2,g3]+[g2,g1,g3] будет создано 9 графиков, т.к. каждый из графиков, указанных в левом операторе, будет сложен с каждым из графиков, указанных в правом операторе. Поэтому пользоваться этим оператором группировки нужно обдуманно.

#### 6.4.5.5. Флаг выбора режима интерполяции

Интерполяция данных имеет смысл (и применяется) при работе с функциями и операторами, принимающими два аргумента. Эффекты, возникающие при включенной и отключенной интерполяции, описаны в разделах 6.4.5.1 «6.4.5.1. Принципы выполнения вторичной обработки» и 6.4.6 «6.4.6. Перечень функций и операторов вторичной обработки».

Интерполяция выполняется линейно между двумя ближайшими к заданному моменту времени точками. Если момент времени выходит за пределы правой или левой границы диапазона существования данных, интерполяция не выполняется, значение результата считается равным 0.

#### 6.4.5.6. Строка ввода результирующего выражения

Строка ввода предназначена для ввода собственно математического выражения, описывающего необходимую комплексную операцию вторичной обработки. Пользователь может набирать это выражение вручную с клавиатуры, а может воспользоваться щелчками по кнопкам функций и перечню графиков с псевдонимами. В последнем случае полезно иметь в виду следующие особенности работы строки ввода:

- если в строке ввода нет выделенного текста, то выражение, появляющееся при щелчке, вставляется в позицию мигающего курсора; после этого курсор перемещается туда, где у вновь вставленного выражения находится «горячая зона». Таким образом, если пользователь затем снова щелкнет по кнопке функции или списку графиков, то новая функция или псевдоним графика будет также вставлен в корректное место;

- если в строке ввода есть выделенный текст, то предполагается, что пользователь хочет, чтобы этот текст стал аргументом вновь добавляемой функции/оператора. Поэтому вновь добавляемая функция вставляется так, чтобы выделенный текст оказался в ее «горячей зоне», а она, соответственно, правильным образом обрамляла этот текст. При этом выделение сохраняется, и следующий щелчок по кнопке функции приведет к обрамлению всё того же фрагмента текста еще одной функцией, которая сама в этом случае становится аргументом ранее добавленной функции.

Строка ввода оснащена выпадающим списком, в котором отображаются ранее введенные корректные выражения. Вновь добавленное корректное выражение, если оно не совпадает ни с одним из имеющихся в списке, помещается в него. Если список уже содержит 24 выражения, то самое старое из них (добавленное наиболее давно и находящееся в конце списка) вытесняется и пропадает. Содержимое списка сохраняется между запусками программы.

Необходимо иметь в виду, что сохраненные выражения оперируют псевдонимами графиков, а эти псевдонимы в разное время и в разных окнах могут относиться к разным графикам. Поэтому, прежде чем применять выражение, выбранное из выпадающего списка, надо убедиться, что псевдонимы графиков в нем относятся именно к тем данным, которые пользователь собрался обработать.

#### 6.4.5.7. Название результирующего графика

Поле ввода названия графика предназначено для ввода имени графика, который будет создан в результате вычислений. По умолчанию это поле пустое, и если пользователь ничего не введет в нем, то имя нового графика будет совпадать с выражением, с помощью которого график был создан.

### 6.4.6. Перечень функций и операторов вторичной обработки

Ниже приведен перечень функций, поддерживаемых анализатором и вычислителем выражений вторичной обработки. В перечне дается полное имя функции (в таком виде ее необходимо вводить с клавиатуры, и в таком же виде она появляется в поле ввода выражения после щелчка по соответствующей кнопке), и название соответствующей кнопки. Далее дается расшифровка функции.

Если в расшифровке функции не указано иное, то принцип вычисления значения результата и положения во времени точек результата описаны в разделе 6.4.5.1 «6.4.5.1. Принципы выполнения вторичной обработки».

#### 6.4.6.1. Функции, принимающие один аргумент

times()

Кнопка «Точки времени».

Возвращает времена точек аргумента, то есть Ri = tAi. Таким образом, на выходе функции получается линейно меняющийся от времени (численно равный текущему времени в каждой точке) результат, точки которого совпадают по положению во времени с точками аргумента. Такой результат удобен как аргумент для генерации, например, синусоиды, или для получения константного протяженного во времени сигнала (с помощью выражения типа «величина_константы*times(g1)/times(g1)»).

ln(), lg()

Кнопки «ln», «lg».

Соответственно натуральный и десятичный логарифмы.

exp()

Кнопка «exp».

Экспонента (основание натурального логарифма возводится в степень аргумента).

sin(), cos(), tan()

Кнопки «sin», «cos», «tan».

Соответственно, тригонометрические синус, косинус и тангенс. Входной параметр считается заданным в радианах.

asin(), acos(), atan()

Кнопки «asin», «acos», «atan»

Соответственно, тригонометрические арксинус, арккосинус и арктангенс. Выходное значение возвращается в радианах.

d_dt()

Кнопка «dF/dt».

Дифференцирование аргумента. Для каждой i-той точки результата, начиная со второй, Ri = (Ai – Ai-1)/(tAi – tAi-1); первая точка результата принимается равной 0.

interg_dt()

Кнопка «integr».

Интегрирование аргумента методом трапеций. Для каждой i-той точки результата, начиная со второй, Ri = ((Ai + Ai-1)/2)*(tAi – tAi-1); первая точка результата принимается равной 0.

deltas()

Кнопка «deltas».

Вычисление разностей между соседними значениями аргумента. Для каждой i-той точки результата, начиная со второй, Ri = Ai  – Ai-1; первая точка результата R1 = A1.

sum()

Кнопка «sum»

Вычисление нарастающей суммы значений аргумента. Для каждой i-той точки результата, начиная со второй, Ri = Ri-1+Ai; первая точка результата R1 = A1.

acf()

Кнопка «АКФ».

Вычисляет автокорреляционную функцию аргумента. Для получения подробных сведений смотрите ниже, в перечне функций двух переменных, описание работы корреляционной функции: автокорреляционная функция концептуально вычисляется как корреляционная функция, у которой оба аргумента представляют один и тот же график.

fft()

Кнопка «fft».

Вычисляет быстрое преобразование Фурье аргумента. В результате Ri равно модулю комплексной спектральной составляющей на некоторой частоте (R0, в частности, соответствует постоянной составляющей), а значение tRi равно самой этой частоте. Таким образом, шкала времени в данном случае представляет собой шкалу частоты.

norm()

Кнопка «norm».

Нормирование аргумента. Ищется точка данных, имеющая максимальное абсолютное значение величины, и затем каждая точка аргумента делится на эту абсолютную величину.

abs()

Кнопка «abs».

Вычисляет абсолютное значение (модуль) аргумента.

iir()

Кнопка «iir».

Применяет к аргументу БИХ-фильтр, параметры которого (порядок и коэффициенты) задаются внешним файлом. Путь и имя файла параметров фильтра запрашиваются программой позже, в ходе исполнения функции. Образец файла параметров фильтра с объяснением его структуры и ограничений присутствует в архиве дистрибутива программы, имя файла — «Пример файла настроек БИХ-фильтра.txt».

allandev()

Кнопка «д-я Аллана».

Вычисляет дисперсию Аллана данных аргумента

.

#### 6.4.6.2. Функции и операторы, принимающие два аргумента:

+, –, *, /, ^

Кнопки «+», «–», «*», «/», «^».

Соответственно, операции сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень. Выполняются общепринятым способом, за одним отличием: деление на ноль дает в результате ноль.

<, <=, >=, >, =, !=

Кнопки «<», «<=», «>=», «>», «=», «!=».

Булевы (логические) операции, соответственно, «меньше», «меньше или равно», «больше или равно», «больше», «равно», «неравно». Выполняют поточечное сравнение операндов, возвращая для каждой пары точек 1 в случае, если результирующее выражение для них является истинным, и 0, если ложным.

atan2(,)

Кнопка «atan2».

Тригонометрический арктангенс как функция двух аргументов, т.е. atan(Y/X). Аргументы передаются в очередности (Y, X). Выходное значение возвращается в радианах.

cf(,)

Кнопка «КФ».

Вычисляет корреляционную функцию двух аргументов. Корреляционная функция вычисляется следующим образом:

- аргументы A и B сдвигаются по времени так, чтобы начальные их точки лежали в точке времени «0 сек»;

- выполняются два цикла сдвигов аргумента B относительно аргумента А. Действия в первом цикле: на каждом шаге аргумент B сдвигается так, чтобы его последняя, затем — предпоследняя, затем — третья от конца и так далее точки совпали по времени с первой точкой аргумента А, то есть оказались в точке времени «0 сек». Цикл заканчивается, когда сдвиг аргумента B становится равен нулю, то есть его первая точка лежит в точке времени «0 сек». Действия во втором цикле: на каждом шаге аргумент B сдвигается так, чтобы его первая точка совпала по времени со второй, затем — с третьей, затем — с четвертой и так далее точками аргумента А. Цикл заканчивается, когда первая точка аргумента B совпадает по времени с последней точкой аргумента А, то есть сдвиг аргумента B становится равен длительности аргумента А;

- на каждом шаге каждого цикла выполняется умножение аргумента А на сдвинутый аргумент B, и результирующий массив интегрируется методом трапеций;

- полученная таким интегрированием величина становится очередной точкой результата R; время этой точки равно текущему значению сдвига аргумента B по отношению к аргументу А.

rediscret(,)

Кнопка «Редискрет».

выполняет передискретизацию первого аргумента по точкам времени второго. Интерполяция первого аргумента, при необходимости, производится линейно.

decim(,)

Кнопка «Прореж.».

Производит децимацию (прореживание) первого аргумента. Второй аргумент (N) задает шаг прореживания. В качестве N ожидается положительное число большее единицы. Предоставленное отрицательное число будет взято по модулю. Если в качестве N передается массив, а не скалярная величина — берется значение первого элемента этого массива. В результирующем массиве присутствует каждый N-ный элемент исходного массива, начиная с нулевого.

mnk(,)

Кнопка «МНК».

Производит аппроксимацию аргумента полиномом заданной степени методом наименьших квадратов. Вид аппроксимирующего полинома: y=An*(x-x0)n+An-1*(x-x0)n-1+…+A1*(x-x0)+A0, где n — степень полинома, Аn — коэффициент при аргументе n-ной степени, x0 — начальный сдвиг набора данных. Набор исходных данных для аппроксимации задается первым аргументом, степень полинома — вторым («0» — аппроксимация постоянной величиной, «1» — линейная, «2» — квадратичная и т.д.). В результате Ri равно значению аппроксимирующего полинома при аргументе полинома, равном tRi. По окончании вычислений значения коэффициентов аппроксимирующего полинома, величина смещения данных и оценки качества аппроксимации выдаются в диалоговом окне (Рис. 34). При использовании полинома второй степени в том же диалоге дополнительно выдаются оценки угла невыставки и скорости дрейфа – эти параметры имеют смысл исключительно при анализе данных начальной выставки. Содержимое диалогового окна в текстовом виде можно скопировать в буфер обмена Windows нажатием комбинации клавиш Ctrl+C или Ctrl+Ins. Использование полиномов степени выше 5 не рекомендуется: точность аппроксимации резко падает, особенно на длинных наборах данных.

Рис. 34 Примерный вид окна вывода параметров аппроксимации

ss(,)

Кнопка «Скольз.Ср.».

Производит фильтрацию первого аргумента методом скользящего среднего. Набор исходных данных для усреднения задается первым аргументом, ширина окна (N) — вторым. В качестве N ожидается целое положительное число большее единицы. Предоставленное отрицательное число будет взято по модулю, нецелое — округлено до ближайшего меньшего целого. Если в качестве N передается массив, а не скалярная величина — берется значение первого элемента этого массива. В результирующем массиве на N-1 отсчетов меньше, чем во входном, и он выровнен «по правому краю», то есть отсутствуют первые N-1 отсчетов по сравнению с исходным массивом.

median(,)

Кнопка «Медианн.».

Выполняет медианную фильтрацию первого аргумента. В остальном действует аналогично функции ss («скользящее среднее»), см. выше.

dirac(,)

Кнопка «dirac».

Генерирует дельта-функцию Дирака. Первый аргумент служит источником опорных точек времени: результат (набор нулей) будет генерироваться в тех точках времени, в которых существует первый аргумент. Второй аргумент — число с плавающей точкой: задает момент времени, в котором должен быть сгенерирован отсчет единичной амплитуды. Если включена интерполяция, или заданная точка времени лежит вне диапазона существования данных, отсчет единичной амплитуды будет создан точно в указанный момент; необходимая точка данных будет добавлена. Если интерполяция отключена, отсчет будет создан в той точке из числа опорных, которая лежит ближе всего в будущем по отношению к заданному времени. Остальные точки результата имеют величину Ri=0.

heavis(,)

Кнопка «heavis».

Генерирует единичную ступенчатую функцию (функцию Хевисайда). Принцип работы аналогичен принципу работы функции dirac() с тем отличием, что все точки, лежащие позже заданного момента времени, принимают величину Ri=1.

dist2d(,)

Кнопка «dist2d».

Вычисляет евклидово расстояние (квадратный корень из суммы квадратов аргументов) для каждой пары точек аргументов. Иначе говоря, создает массив длин векторов, где каждый вектор задан парой точек аргументов.

chart2d(,)

Кнопка «chart2d».

Строит график зависимости одной величины от другой, но без сохранения порядка следования пар точек по времени. Функция принимает в первом аргументе (А1) зависимую переменную, а во втором (А2) - независимую. На результирующем графике отображается зависимость первого аргумента от второго, но при этом значения второго аргумента отсортированы по возрастанию, поэтому в общем случае информация о порядке следования в исходных графиках пар точек "А1/А2" утрачивается. Рекомендуется отображать результирующий график без линий, в виде набора маркеров - так яснее выявляется исходная связь параметров друг с другом.

#### 6.4.6.3. Функции, принимающие три аргумента:

rot2d(,,)

Кнопка «rot2d».

Выполняет плоский поворот вектора на заданный угол. В первом аргументе принимается набор координат Х обрабатываемых векторов, во втором аргументе — набор координат Y обрабатываемых векторов, третий аргумент задает угол поворота векторов в радианах. В качестве выходных данных возвращает, единственная среди всех прочих функций, два набора массивов: массив координат Х повернутых векторов — как первый результат, и массив координат Y повернутых векторов как второй. Соответственно, к набору графиков добавляются сразу два графика.

hystogram(,,)

Кнопка «Гистогр.».

Строит гистограмму распределения значений первого аргумента. Второй аргумент задает ширину полосы гистограммы в тех же единицах, в каких выражены значения первого аргумента. Третий аргумент определяет, создавать ли «пустые» (нулевые) точки для тех участков гистограммы, для которых в исходных данных первого аргумента не нашлось ни одного отсчета, лежащего в соответствующем диапазоне значений: «0» означает «не создавать», любое другое значение — «создавать». Рекомендуется отображать результирующий график без линий, в виде набора столбцов гистограммы.

#### 6.4.6.4. Функции, принимающие четыре аргумента:

q2psi(,,,), q2theta(,,,), q2gamma(,,,)

Кнопки «Q->Psi», «Q->Theta», «Q->Gamma».

Соответственно, функции, вычисляющие углы курса (), тангажа () и крена () из компонент кватерниона ориентации ССК относительно ГСК. 1-м, 2-м, 3-м и 4-м аргументами функций являются, соответственно, компоненты а, b, c и d кватерниона ориентации.

### 6.4.7. Кнопка возврата к исходному состоянию

Кнопка возврата к исходному состоянию  служит для перевода графиков в следующее состояние:

- диапазон оси времени устанавливается предельно широким, таким, чтобы отображались все данные всех графиков;

- всем графикам устанавливается режим автомасштабирования по вертикали.

### 6.4.8. Кнопка закрытия набора графиков

Кнопка  служит для закрытия окна графиков. Запрос на подтверждение закрытия не выдается, поэтому пользуйтесь этой кнопкой осмотрительно.

## 6.5. Окна объектов и свойств объектов

Общий вид окон представлен на Рис. 35.

Рис. 35 Общий вид окна объектов и окна свойств объектов

Окна расположены справа от области отображения графиков; их можно свернуть вправо, щелкнув по кнопке сворачивания на разделительной полосе.

Окна работают в паре. В окне объектов отображается список объектов, присутствующих на диаграмме. Список иерархический, на верхнем уровне находятся объекты «Графики», «Заголовок» и «Легенда». Объект «Графики» содержит объекты «оси значений», «ось времени», один или более объектов типа «график» и ноль или более объектов типа «якорь». Объект «оси значений» содержит один или более объектов типа «ось значений», в зависимости от количества графиков и режима отображения (на общей оси или на раздельных осях).

В окне свойств отображаются свойства выбранного объекта или группы объектов. Объект выбирается щелчком по его строчке в окне объектов. Выбрать несколько объектов одного типа можно, пользуясь клавишей Shift или Ctrl. Выбрать одновременно несколько объектов разного типа невозможно.

Если выбрана группа объектов, и какие-то их свойства не совпадают, для таких свойств поля в окне объектов окажутся пустыми.

Если свойство объекта представляет собой число в формате с плавающей точкой, то в окно этого свойства можно вводить числа как с десятичной точкой «.», так и с десятичной запятой «,» — принимаются оба формата.

Различные объекты и наборы их свойств описаны в следующих разделах.

### 6.5.1. Объект «Графики»

Объект «Графики» объединяет все графики и оси, и имеет следующие свойства (Рис. 36):

Рис. 36 Свойства объекта «Графики»

- Показывать — определяет, отображать ли графики на экране. Обычно включено;

- Режим — определяет режим отображения графиков, один из следующих: «Раздельные оси», «Циклограмма», «Общая ось».

- Подсказка величин — определяет, отображать ли под курсором подсказку о значении величины, когда он находится над одной из точек данных графика.

- Данные якорей — определяет, разрешается ли установка новых якорей по оси времени и отображение таблицы «Данные якорей». Описание работы с таблицей см. в разделе 6.4.2 «6.4.2. Работа с якорями».

Свойства «Режим» и «Подсказка величин» дублируются кнопками на панели инструментов, и описаны в разделе 6.4.1 «6.4.1. Режимы отображения графиков и подсказок».

### 6.5.2. Объект типа «График»

Объект типа «График» представляет собой один из графиков, составляющих диаграмму. Строка, соответствующая графику в окне объектов, содержит следующие элементы:

- кружочек того цвета, которым линия графика отображается на диаграмме — для удобства пользователя;

- имя графика, которому эта строка соответствует;

- кнопку закрытия графика  — щелчком по ней выбранный график можно удалить из текущего окна.

Графики имеют множество свойств, которые распределены по трем вкладкам, «Общие», «Параметры линии» и «Фильтрация» (Рис. 37).

Рис. 37 Вкладки «Общие», «Параметры линии» и «Фильтрация»
окна свойств графика

На вкладке «Общие» расположены следующие свойства:

- Показывать — определяет, отображать ли график на экране. Обычно включено. Если график остался последним видимым, то его галочку «Показывать» нельзя снять, то есть последний видимый график нельзя скрыть;

- Название — определяет имя графика, представляет собой текстовую строку. Имя может быть не уникальным;

- Нач. время, сек — начальное время, определяет точку начала видимой части оси времени. Задается в секундах, в формате с плавающей точкой. Не может быть меньше времени начала данных и больше конечного времени. Изменение этой величины у любого графика влияет на все остальные;

- Кон. время, сек — конечное время, определяет точку конца видимой части оси времени. Задается в секундах, в формате с плавающей точкой. Не может быть меньше начального времени и больше времени конца данных. Изменение этой величины у любого графика влияет на все остальные;

- Ширина окна, сек — ширина оси времени. Задается в секундах, в формате с плавающей точкой. Не может быть меньше 0 и больше общей длительности данных. Изменение этой величины у любого графика влияет на все остальные;

- Сдвиг, сек — определяет, на сколько сдвинуть данные выбранного графика относительно их реального положения в ТМ потоке. Задается в секундах, в формате с плавающей точкой. Отрицательная величина означает сдвиг во времени к моменту, предшествующему реальному появлению данных; положительная – сдвиг к моменту, следующему за реальным появлением данных;

- Автомасштаб — определяет, выполнять ли автоматическое масштабирование графика по оси значений;

- Ось Y, начало — определяет нижнюю границу оси значений графика. Задается в формате с плавающей точкой. Не может быть больше верхней границы оси значений. Модификация этой величины отключает автомасштабирование;

- Ось Y, конец — определяет верхнюю границу оси значений графика. Задается в формате с плавающей точкой. Не может быть меньше нижней границы оси значений. Модификация этой величины отключает автомасштабирование;

- Ось Y, размах — определяет размах оси значений графика. Задается в формате с плавающей точкой. Модификация этой величины отключает автомасштабирование;

- Коэфф. А0 — определяет постоянный сдвиг данных по оси значений относительно их реального значения. Задается в формате с плавающей точкой;

- Коэфф. А1 — определяет постоянный коэффициент масштабирования данных по оси значений относительно их реального значения. Задается в формате с плавающей точкой;

- Применять как (Y+A0)*A1 — определяет порядок применения коэффициентов А0 и А1, описанных выше. Если галочка снята, то значение ТМ величины, отображаемой на графике, вычисляется через полином YГР=A0+A1*YРЕАЛ, где YГР — значение величины, отображаемое на графике, A0 — значение коэффициента А0, A1 — значение коэффициента А1,  YРЕАЛ — реальное значение ТМ величины. Если галочка установлена, то применяется полином YГР= (YРЕАЛ+A0)*A1;

- Запись знач. якорей — определяет, в каком формате отображать величины данного графика в таблице данных якорей. По умолчанию значения отображаются как десятичное число с плавающей точкой, но это подходит только для переменных, представляющих аналоговые параметры МИНМ. Для удобства же восприятия признаковых переменных можно указать какой-то из других доступных вариантов отображения: 1-байтный шестнадцатеричный, 2- и 4-байтный шестнадцатеричный.

На вкладке «Параметры линии» расположены следующие свойства:

- Рисовать линию — определяет, отображать ли линию графика (можно не отображать линию, а довольствоваться маркерами или столбцами гистограммы). Обычно включено;

- Цвет — определяет цвет линии и маркеров графика. Можно выбрать один из цветов в выпадающем списке или задать свой щелчком по пункту «Выбрать…» выпадающего списка;

- Шаблон линии — определяет шаблон линии: сплошная или один из вариантов прерывистой;

- Заливка линии — в случае использования достаточно толстых линий можно также выбрать для линии один из вариантов заливки: сплошной или узорчатый;

- Скруглять элементы — для достаточно толстой линии, рисуемой прерывистым шаблоном, можно задать скругление ее элементов — точек и тире — которые по умолчанию отрисовываются как «прямоугольники»;

- Ступенчатая линия — определяет, рисовать ли линию графика от точки к точке данных по прямой под необходимым углом (если галочка снята), или ступенчато, сначала до нужного уровня по вертикали, а затем до нужного времени по горизонтали. Обычно галочка снята;

- Толщ. линии, мм — определяет толщину линии. Задается в миллиметрах, в формате с плавающей точкой. Если задать толщина, равную 0, то рисоваться будет линия толщиной 1 физический пиксель (на мониторе это будет порядка 1/96 дюйма (0,25 мм), на принтере — 1/1200 дюйма (0,021 мм). Обычное значение — 0,2 мм;

- Столбцы гистогр. — определяет, рисовать ли для каждой точки данных вертикальный столбец «гистограммы», идущий от уровня «0» оси Y до текущего значения точки данных по оси Y. линии. Ширина столбцов гистограммы выбирается автоматически;

- Рисовать маркеры — определяет, отображать ли маркеры (значки в местах наличия точек данных) на графике. Обычно выключено;

- Тип маркера — определяет тип значка маркера. Можно выбрать один из четырех графических типов маркеров, либо тип «Текст» — в последнем случае текст будет взят из поля «Текст маркера»; по умолчанию используется треугольник вершиной вверх;

- Текст маркера — в качестве маркера может выступать строка, заданная пользователем. Эта строка будет отображаться шрифтом того размера, который указан в поле «Размер марк., мм»;

- Прореж. маркеров — определяет, на каждые сколько точек данных должен приходиться один показанный маркер. При значениях поля «0» и «1» маркер ставится на каждой точке данных, при значении «2» — на каждой второй точке данных, при «3» — на каждой третьей, и т.д. Поле рекомендуется использовать при отображении текста в качестве маркера. Значение по умолчанию — «1».

- Размер марк., мм — определяет длину стороны квадрата, в который вписан значок маркера. Задается в миллиметрах, в формате с плавающей точкой. Обычное значение — 2 мм;

- Ширина границы, мм — определяет ширину линии границы вокруг маркера. Задается в миллиметрах, в формате с плавающей точкой. Обычное значение — 0 мм.

- Таймаут потерь, сек — если две какие-то точки графика расположены друг от друга по времени дальше, чем указанное количество секунд, считается, что между этими точками данных нет (произошла потеря связи, сбой оборудования, или особенности работы оборудования таковы, что в указанном промежутке данные не генерировались). Между такими точками линия графика не проводится. Если какая-то точка данных расположена так, что от нее как до предыдущей, так и до следующей точки более, чем «Таймаут потерь» секунд, то ее нельзя будет увидеть на графиках иначе, как с помощью маркеров. Величина «Таймаута потерь» влияет на работу подсказок (см. раздел 6.4.1 «Режимы отображения графиков и подсказок») и окна данных якорей (см. раздел 6.4.2 «Работа с якорями»). Значение по умолчанию 86400,0 сек. Значение 0,0 сек. означает, что таймаут потерь не задействован.

На вкладке «Фильтрация» расположены следующие свойства:

- Тип фильтра — определяет тип используемого для обработки данных фильтра. Возможные варианты фильтрации: «Нет фильтра» (фильтрация не проводится), «Скользящее среднее», «Медианный». Более подробная информация о различных способах фильтрации дана ниже;

- Начало, сек — определяет момент, начиная с которого проводить фильтрацию данных. Время отсчитывается без учета сдвига, заданного полем «Сдвиг» во вкладке «Общие»;

- Конец, сек — определяет момент, на котором прекратить фильтрацию данных. Время отсчитывается без учета сдвига, заданного полем «Сдвиг» во вкладке «Общие»;

- Окно, отсчетов — определяет ширину скользящего окна фильтра (количество последовательных точек данных, используемых для вычисления среднего или медианного значения);

Краткое описание методов фильтрации:

- Скользящее среднее: данные каждой точки графика заменяются значением, вычисляемым как среднее арифметическое значений самой этой точки и данных, лежащих правее и левее этой ее в пределах заданного «окна». Фильтруемая точка располагается в «центре» окна. Ширина окна (общее количество точек, используемых для расчета) определяется параметром «Окно, отсчетов». Если левая граница окна выходит за пределы существования данных, то «висящая» часть окна заполняется значением первой точки графика. Если правая граница окна выходит за пределы существования данных, то «висящая» часть окна заполняется значением последней точки графика;

- Медианный фильтр: данные каждой точки графика заменяются значением, вычисляемым как медианное значений самой этой точки и данных, лежащих правее и левее этой ее в пределах заданного «окна» (т.е. данные в пределах окна упорядочиваются по возрастанию значений, и в качестве результата берется отсчет, расположенный в середине полученной упорядоченной последовательности). Фильтруемая точка располагается в «центре» окна. Ширина окна (общее количество точек, используемых для расчета) определяется параметром «Окно, отсчетов». Если левая граница окна выходит за пределы существования данных, то «висящая» часть окна заполняется значением первой точки графика. Если правая граница окна выходит за пределы существования данных, то «висящая» часть окна заполняется значением последней точки графика.

### 6.5.3. Объект «Оси значений»

Объект «Оси значений» объединяет все оси значений всех графиков. У него нет свойств.

### 6.5.4. Объект типа «Ось значений»

Объект типа «Ось значений» представляет собой ось значений (ось Y) какого-либо графика, или всех графиков в режиме общей оси. В режимах раздельных осей имя оси содержит имя графика, с которым она связана. Объект «Ось графика» имеет следующие свойства (Рис. 38):

Рис. 38 Свойства объекта типа «Ось значений»

- Показать сетку — определяет, рисовать ли линии горизонтальной сетки (сплошные и прерывистые) под связанным с осью графиком. Обычно включено;

- Шаг сетки, мм — определяет минимальное расстояние между сплошными линиями сетки. Возле этих линий подписываются значения величины. Шаг задается в миллиметрах, в формате с плавающей точкой. Обычное значение — 15 мм;

- Имя шрифта — определяет имя шрифта, которым ставятся подписи возле сплошных линий сетки. Можно выбрать один из зарегистрированных в системе шрифтов. Обычно выбран Times New Roman;

- Размер шрифта — определяет размер шрифта, которым ставятся подписи возле сплошных линий сетки. Размер задается в пунктах, в целочисленном формате (1 пт = 1/72 дюйма). Обычное значение — 11 пт.

### 6.5.5. Объект «Ось времени»

Объект «Ось времени» представляет собой ось времени графиков, и имеет следующие свойства (Рис. 39):

- Показывать — определяет, рисовать ли ось времени. Обычно включено;

- Показать сетку — определяет, рисовать ли линии вертикальной сетки (сплошные и прерывистые) под графиками. Обычно включено;

- Шаг сетки, мм — определяет минимальное расстояние между сплошными линиями сетки. Возле этих линий подписываются значения времени. Шаг задается в миллиметрах, в формате с плавающей точкой. Обычное значение — 15 мм;

Рис. 39 Свойства объекта «Ось времени»

- Размер шрифта — определяет размер шрифта, которым пишется значение времени возле сплошных линий сетки. Размер задается в пунктах, в целочисленном формате (1 пт = 1/72 дюйма). Обычное значение — 11 пт;

- Имя шрифта — определяет имя шрифта, которым пишется значение времени возле сплошных линий сетки. Можно выбрать один из зарегистрированных в системе шрифтов. Обычно выбран Times New Roman.

### 6.5.6. Объект «Якоря по оси времени»

Объект «Якоря по оси времени» объединяет все якоря. У него нет свойств. Он исчезает при удалении всех якорей и появляется при установке хотя бы одного якоря.

### 6.7.7. Объект «Якорь по оси времени»

Объект типа «Якорь» представляет собой метку, установленную на оси времени и отображаемую на графиках, как вертикальная штрихпунктирная линия, проходящая через все видимые графики. Имя якоря по умолчанию совпадает с точкой времени, в которой он установлен.  Свойствами якоря являются время его установки и имя, оба их можно менять (Рис. 40):

Рис. 40 Свойства объекта «Якорь по оси времени»

Значения переменных в точке установки якоря и разницы этих значений и значений в точке нахождения курсора отображаются в окне «Данные якорей» (см. раздел 6.4.2 «6.4.2. Работа с якорями»), если включен режим графиков «Работа с якорями».

Якорь можно удалить щелчком по кнопке закрытия якоря  в окне объектов, либо щелчком по такой же кнопке в заголовке соответствующего столбца окна «Данные якорей» (см. раздел 6.4.2 «6.4.2. Работа с якорями»).

### 6.7.8. Объект «Заголовок»

Объект «Заголовок» представляет собой заголовок графиков. Если отображение заголовка включено, то он рисуется над графиками. Заголовок имеет следующие свойства (Рис. 41):

Рис. 41 Свойства объекта «Заголовок»

- Показывать — определяет, рисовать ли заголовок. Обычно отключено;

- Размещение названия — определяет, где будет располагаться название графика. По умолчанию название располагается вверху, над графиком. Другое возможное значение — «внизу»;

- Текст — определяет текст заголовка. Представляет собой текстовую строку. Обычно состоит из слова «Графики» и перечисленных вслед за ним имен графиков;

- Размер шрифта — определяет размер шрифта, которым пишется заголовок. Размер задается в пунктах, в целочисленном формате (1 пт = 1/72 дюйма). Обычное значение — 14 пт;

- Имя шрифта — определяет имя шрифта, которым пишется заголовок. Можно выбрать один из зарегистрированных в системе шрифтов. Обычно выбран Times New Roman.

### 6.7.9. Объект «Легенда»

Объект «Легенда» представляет собой перечень построенных графиков. Элементами перечня являются имена графиков с примерами линий, которыми графики построены. Легенда, если ее отображение включено, может располагаться с любой стороны от графиков, в зависимости от настроек свойств. Свойства легенды (Рис. 42):

Рис. 42 Свойства объекта «Легенда»

- Показывать — определяет, рисовать ли легенду. Обычно отключено;

- Размещение легенды — определяет местоположение легенды относительно графиков. Доступные значения — справа, слева, сверху и снизу. Если легенда расположена сверху графиков, и включено отображение заголовка графиков, то легенда размещается под названием. Обычное размещение — справа от графиков;

- Метки напротив графиков — определяет, располагать ли элементы легенды так, чтобы каждый из них находился напротив соответствующего ему графика. Имеет смыл только для случаев, когда легенда расположена справа или слева от графиков, и графики находятся в режиме раздельных осей. Если галочка поставлена, то нарисованная легенда не обводится прямоугольником. Обычное значение — отключено;

- Имя шрифта — определяет имя шрифта, которым пишется заголовок. Можно выбрать один из зарегистрированных в системе шрифтов. Обычно выбран Times New Roman.

- Размер шрифта — определяет размер шрифта, которым пишется заголовок. Размер задается в пунктах, в целочисленном формате (1 пт = 1/72 дюйма). Обычное значение — 14 пт;

- Фиксировать ширину — определяет, будет ли ширина прямоугольника легенды иметь фиксированное значение. Обычно ширина зависит от содержимого легенды и рассчитывается так, чтобы полностью вместить названия переменных. Если галочку поставить, то ширина будет фиксированной, а значение ее будет определяться значением поля «Ширина, мм». Обычно отключено;

- Ширина, мм — определяет ширину прямоугольника легенды в случае, когда галочка «Фиксировать ширину» поставлена. Задается в миллиметрах, в формате с плавающей точкой. Обычное значение — 50 мм;

- Фиксировать высоту — определяет, будет ли высота прямоугольника легенды иметь фиксированное значение. Обычно высота зависит от содержимого легенды и рассчитывается так, чтобы полностью вместить все элементы легенды. Если галочку поставить, то высота будет фиксированной, а значение ее будет определяться значением поля «Высота, мм». Обычно отключено;

- Высота, мм — определяет высоту прямоугольника легенды в случае, когда галочка «Фиксировать высоту» поставлена. Задается в миллиметрах, в формате с плавающей точкой. Обычное значение — 30 мм.

«Горячая зона» — место ожидаемого ввода следующих объектов: для функции одной переменной — единственного аргумента, для функции двух переменных — первого из двух аргументов; для оператора — второго из двух аргументов; для графика — следующего за ним выражения.