Описание платы MLDR187B Ver2.

- Микросхема 1986ВК025. По периметру установлены пользовательские контакты и подписаны соответствующие выводы микросхемы. Существует возможность отключить вывод микросхемы от внешних цепей и использовать в своих целях. Для этого нужно перерезать перемычку соответствующего вывода. Для восстановления перемычки, на неё запаивается резистор 0 Ом типоразмера 0603.

- Питание осуществляется от адаптера 5Вольт. Так же присутствует выключатель «ON OFF» и светодиод «Power». Далее оно поступает на линейный регулятор 3.3 Вольта. Таким образом, основным бортовым питанием платы является 3.3Вольта.

- Питание поступает на микросхему не напрямую, а через джамперы. Это нужно для измерения тока потребления микросхемы по разным шинам питания. С той же целью, на плате предусмотрена возможность отключить внешние потребители от шины питания. Это светодиоды, подсветка дисплея. Именуются такие джамперы «3V3 to LED». Подробнее это можно посмотреть на схеме.

- Разъем «JTAG». Служит для программирования и отладки.

- Разъем USB-B. На плате установлена микросхема FT2232HL, на которой реализованы конверторы USB-UART и USB-JTAG.

- Данный разъем позволяет выбирать как будет программироваться и отлаживаться микросхема. Если джамперы не установлены, то программирование происходит через разъем «JTAG». Если установить все пять джамперов, то программирование возможно с использованием USB. Разъем «JTAG» при этом должен оставаться неподключенным.

- Разъем «SSP1» просто выводит одноименный интерфейс микросхемы. На него можно подключить SPI-устройство.

- Интерфейсы I2C. Здесь предоставлена возможность распаять микросхему памяти на один канал I2C. А также оба каналы выведены на разъем, предусмотренный для установки внешнего модуля.

- Переключатели «MODE» позволяют выбрать режим загрузки микросхемы.

- На плате предусмотрены разъемы для подключения внешних источников питания на шины BUcc, Ucc, Vref.

- Выбор источника опорного напряжения. Джампер выбирает либо внутренний источник 2.5Вольт, либо разъем Vref.

- Каналы сигма-дельта АЦП. На каждом канале установлен RC-фильтр, а также площадки для измерения дифференциальным щупом.

- Канал АЦП последовательного приближения.

- Индикатор применяемый на усмотрения программиста.

- Пользовательские кнопки.

- Пользовательские светодиоды.